| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机及操作员工作站 | 含含主机、显示器、鼠标、键盘、打印机1台，内嵌微机五防系统1套、配套软件及相应附件 | 套 | 1 |  |
|  | 监控主机 | P340 | 台 | 1 |  |
|  | 显示器 | 27寸 | 台 | 1 |  |
|  | 监控软件 | PS6000+ | 台 | 1 |  |
|  | 打印机 | A3 | 台 | 1 |  |
| 2 | 主变测控保护屏 | 每面含主保护1套、高低后备保护测控各1套、非电量保护1套、测控装置1套，安装有载调压控制器及温显仪各1套及其附件等 | 面 | 2 |  |
|  | 主变保护 | PST641UX | 台 | 2 |  |
|  | 高低后备保护测控 | PST642UX | 台 | 4 |  |
|  | 非电量保护 | PST642UX | 台 | 2 |  |
|  | 测控装置 | PSR662U | 台 | 2 |  |
|  | 屏柜 | 2260*800*600 | 台 | 2 |  |
| 3 | 公用测控屏 | 含综合测控装置 1套，及其附件等 | 面 | 1 |  |
|  | 综合测控装置 | PSR662U | 台 | 1 |  |
|  | 屏柜 | 2260*800*600 | 面 | 1 |  |
| 4 | 远动屏 | 含远动通讯管理机 1台，规约转换服务器 1台，卫星对时装置1台，交换机2台及其附件等 | 面 | 1 |  |
|  | 远动通讯管理机 | PSX610G | 台 | 1 |  |
|  | 规约转换服务器 | PSX643U | 台 | 1 |  |
|  | 卫星对时装置 | ATS3600 | 台 | 1 |  |
|  | 交换机 | 24电4光 | 台 | 2 |  |
|  | 屏柜 | 2260*800*600 | 面 | 1 |  |
| 5 | 低周低压减载屏 | 低周低压减载装置1台 | 面 | 1 |  |
|  | 低周低压减载装置 | SSE520U | 台 | 1 |  |
|  | 屏柜 | 2260*800*600 | 面 | 1 |  |
| 6 | 主变压表电能表屏 | 含主变压器电度表4块，电量采集器1套及其附件等 | 面 | 1 |  |
|  | 电量采集器 | DF6205 | 台 | 1 |  |
|  | 电度表 | 0.5S级 多功能智能电能表 | 台 | 4 |  |
|  | 屏柜 | 2260*800*600 | 面 | 1 |  |
| 7 | 直流电源系统 | 含直流充电屏1面、直流馈线屏1面、蓄电池屏1面（100AH）、UPS电源屏1面及其附件等 | 套 | 1 |  |
| 8 | 交流屏 |  | 面 | 1 |  |
| 9 | 35kV线路保护测控装置 | PSL646U | 台 | 1 |  |
| 10 | 35kV母线测控装置 | PSV641UX | 台 | 2 |  |
| 11 | 10kV线路保护测控装置 | PSL641UX | 台 | 12 |  |
| 12 | 10kV分段测控装置 | PSP641UX | 台 | 1 |  |
| 13 | 10kV母线测控装置 | PSR662U | 台 | 2 |  |
| 14 | 10kVPT并列装置 | PSV641UX | 台 | 1 |  |
| 15 | 10kV SVG保护测控装置 | PSC641UX | 台 | 2 |  |
| 16 | 网络交换机 | 24电4光 | 台 | 2 |  |
| 17 | 35kV计量表计 | 0.5S级 多功能智能电能表 | 块 | 1 |  |
| 18 | 10kV计量表计 | 0.5S级 多功能智能电能表 | 块 | 14 |  |
| 19 | 微机五防 | 嵌入式微机五防，与监控系统成套 | 套 | 1 |  |
| 八 | 通信部分 |  |  |  |  |
| 1 | 622M光端机 | SDH/622M(MSTP) 集成型 四光口 | 台 | 1 |  |
| 3 | IAD设备 | -*-*-*-*-*-*------------------------ | 台 | 2 |  |
| 4 | 通信机柜 | 配置24芯光纤配线2套单元、40系统数字配线单元、100回音频配线单元各1套 600×600×2200mm | 面 | 1 |  |
| 5 | 通信数据网路由器 | 8路 | 台 | 1 |  |
| 6 | 通信电源（带机柜） | 48V/3×30A | 套 | 1 |  |
| 7 | 通信蓄电池 | 48V/100Ah | 组 | 1 |  |
| 九 | 调度自动化 |  |  |  |  |
| 1 | 数据网络设备柜 |  | 面 | 2 |  |
| 2 | 逆变电源 | 1kVA（电力专用UPS） | 台 | 2 |  |
| 3 | 二次安全防护设备 | 含纵向加密装置2套 | 套 | 2 |  |
| 4 | 数据网络路由器 | 交流，具备网络、数字、模拟接口 | 台 | 2 |  |
| 5 | 实时、非实时交换机 |  | 台 | 4 |  |
| 6 | 2M支路板 |  | 块 | 3 |  |
| 7 | 网络安全监测装置 |  | 套 | 2 |  |
| 九 | 电气二次 |  |  |  |  |
|  | 35kV线路测控屏 | PSL646U | 台 | 1 |  |
|  | 屏柜 | 2260*800*600 | 面 | 1 |  |